FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Taller de Ingeniería de Software

PROYECTO GLOVE-E

Guante ultrasónico de asistencia para personas con discapacidad visual

Documento Ejecutivo

Resumen del proyecto para directivos y evaluadores

Estudiante: Jesus Nehemias Contreras Barrera

Docente: Juan Miguel Hernandez Ramirez

9 de junio de 2026

Contenido

# 1. Resumen ejecutivo

Glove-E es un sistema de asistencia para personas con discapacidad visual compuesto por un guante electrónico y una aplicación móvil. El guante detecta obstáculos mediante un sensor ultrasónico y advierte al usuario con vibración progresiva y una alarma sonora; la aplicación, conectada por Bluetooth de bajo consumo (BLE), muestra la distancia en tiempo real, registra un historial de lecturas y ofrece un botón de auxilio que envía un mensaje (simulado en esta versión) al contacto de emergencia configurado por el usuario.

El proyecto integra hardware (ESP32, sensor HC-SR04, motor vibrador, buzzer y alimentación autónoma por batería) con software móvil multiplataforma (.NET MAUI) construido bajo el patrón de arquitectura Model-View-ViewModel (MVVM), lo que garantiza un código mantenible, probado por capas y extensible.

# 2. Problemática

Las personas con discapacidad visual enfrentan riesgos constantes al desplazarse: obstáculos a la altura del torso o la cabeza que el bastón blanco no detecta, entornos desconocidos y la dificultad de pedir ayuda rápidamente en una situación de emergencia. Las soluciones comerciales existentes suelen ser costosas o no integran la detección de obstáculos con un canal de auxilio.

# 3. Solución propuesta

El sistema se compone de dos elementos que trabajan en conjunto:

- Guante Glove-E (hardware): un guante con sensor ultrasónico HC-SR04 que mide la distancia a los obstáculos hasta 3 metros. Entre 100 y 30 cm el motor vibra con intensidad proporcional a la cercanía; a menos de 30 cm la vibración es máxima y se activa una alarma sonora. Funciona de forma autónoma con una batería 18650.

- Aplicación móvil (software): una app Android que se conecta al guante por Bluetooth de bajo consumo. Muestra la distancia en vivo con un código de colores, guarda el historial de lecturas en una base de datos local, permite ajustar los rangos de detección del guante de forma remota y ofrece un botón de auxilio que notifica al contacto de emergencia (envío simulado en esta versión académica).

# 4. Objetivos

## 4.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema integral de asistencia a la movilidad para personas con discapacidad visual que combine detección ultrasónica de obstáculos con una aplicación móvil de monitoreo, registro y solicitud de auxilio.

## 4.2 Objetivos específicos

- Construir un guante con ESP32 que detecte obstáculos y alerte mediante vibración proporcional y alarma sonora.

- Desarrollar una aplicación móvil con arquitectura MVVM que se comunique con el guante por BLE.

- Registrar las distancias medidas en una base de datos local (SQLite) para su consulta posterior.

- Implementar un botón de auxilio que notifique al contacto de emergencia configurado.

- Permitir la configuración remota de los rangos de detección del guante desde la app.

# 5. Alcance

## 5.1 Incluye

- Firmware del ESP32 con lógica de detección, actuadores y servidor BLE (GATT).

- App Android (.NET MAUI) con configuración inicial, monitoreo en vivo, historial, ajustes y alerta de auxilio.

- Persistencia local: SQLite para historial y Preferences para configuración.

- Instalador APK para distribución directa.

## 5.2 No incluye (versión actual)

- Envío real de SMS: el mensaje de auxilio es una simulación registrada en la app.

- Publicación en Google Play (el APK se firma con certificado de depuración).

- Geolocalización del usuario en la alerta.

- Versión iOS (el código es multiplataforma, pero solo se probó y distribuye en Android).

# 6. Tecnologías utilizadas

| Componente | Tecnología | Rol en el sistema |
| --- | --- | --- |
| Microcontrolador | ESP32 (Arduino framework) | Lee el sensor, controla actuadores y publica datos por BLE |
| Sensor | HC-SR04 ultrasónico | Mide distancia a obstáculos (2–300 cm) |
| Actuadores | Motor vibrador (PWM) y buzzer activo | Advertencia háptica proporcional y alarma sonora |
| Alimentación | Batería 18650 + elevador HW-045 a 5 V | Autonomía del guante |
| App móvil | .NET MAUI (C#/XAML), patrón MVVM | Interfaz, lógica y servicios de la aplicación |
| Comunicación | Bluetooth Low Energy (GATT) con Plugin.BLE | Canal guante ↔ app: distancia y configuración |
| Base de datos | SQLite (sqlite-net-pcl) | Historial de lecturas y alertas |
| MVVM | CommunityToolkit.Mvvm | Propiedades observables y comandos generados |

# 7. Arquitectura general

El siguiente diagrama resume los componentes del sistema y sus interacciones. El guante notifica la distancia cada 300 milisegundos y la app puede escribir la configuración de rangos; toda la información del usuario permanece en el dispositivo móvil.

Figura 1. Arquitectura general del sistema Glove-E

# 8. Beneficios esperados

- Mayor autonomía y seguridad en los desplazamientos del usuario, al detectar obstáculos que el bastón no alcanza.

- Canal de auxilio inmediato hacia un contacto de confianza con tres toques en la pantalla.

- Bajo costo de construcción frente a alternativas comerciales.

- Registro histórico que permite a familiares o terapeutas analizar los recorridos del usuario.

- Base tecnológica extensible: el diseño MVVM y el canal BLE permiten agregar GPS, SMS reales o más sensores sin rehacer la aplicación.

# 9. Estado del proyecto y trabajo futuro

El proyecto se encuentra en versión funcional completa: firmware cargado y probado en el ESP32, aplicación compilada y ejecutada en dispositivo físico Android, e instalador APK generado. Como trabajo futuro se propone: integrar el envío real de SMS o WhatsApp mediante un proveedor de mensajería, añadir la ubicación GPS del usuario al mensaje de auxilio, incorporar avisos por voz (accesibilidad TalkBack) y publicar la aplicación en Google Play con firma de producción.