FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Taller de Ingeniería de Software

PROYECTO GLOVE-E

Guante ultrasónico de asistencia para personas con discapacidad visual

Especificación de Requerimientos

Requerimientos funcionales y no funcionales (ERS)

Estudiante: Jesus Nehemias Contreras Barrera

Docente: Juan Miguel Hernandez Ramirez

9 de junio de 2026

Contenido

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema Glove-E, integrado por el firmware del guante (ESP32) y la aplicación móvil Android desarrollada en .NET MAUI con arquitectura MVVM. Sirve como base para el desarrollo, las pruebas y la evaluación del proyecto.

## 1.2 Alcance del producto

El sistema asiste la movilidad de personas con discapacidad visual: el guante detecta obstáculos y advierte con vibración y sonido; la aplicación monitorea la distancia por Bluetooth de bajo consumo, registra historial, permite configurar el dispositivo y solicitar auxilio a un contacto de emergencia (envío simulado en esta versión).

## 1.3 Definiciones y acrónimos

| Término | Definición |
| --- | --- |
| BLE | Bluetooth Low Energy: protocolo inalámbrico de bajo consumo usado para comunicar guante y app |
| GATT | Generic Attribute Profile: estructura de servicios y características sobre BLE |
| MVVM | Model-View-ViewModel: patrón de arquitectura que separa interfaz, lógica de presentación y datos |
| HC-SR04 | Sensor ultrasónico de distancia (rango útil 2–300 cm) |
| PWM | Modulación por ancho de pulso; controla la intensidad de vibración del motor |
| APK | Paquete de instalación de aplicaciones Android |
| SQLite | Base de datos relacional local embebida en la aplicación |
| Rango de advertencia | Distancia (por defecto 100 cm) bajo la cual el guante comienza a vibrar |
| Rango crítico | Distancia (por defecto 30 cm) bajo la cual la vibración es máxima y suena el buzzer |

# 2. Requerimientos funcionales

Prioridad: A = alta (esencial), M = media (importante), B = baja (deseable).

## 2.1 Aplicación móvil

| ID | Nombre | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Configuración inicial | Al abrir la app por primera vez, el sistema debe solicitar el nombre del usuario y los datos del contacto de emergencia (nombre y teléfono) antes de permitir el uso de la aplicación. Esta pantalla no debe volver a aparecer una vez completada. | A |
| RF-02 | Validación de datos | El sistema debe validar que el nombre no esté vacío y que el teléfono del contacto tenga al menos 8 dígitos antes de aceptar la configuración. | A |
| RF-03 | Conexión BLE | La app debe escanear y conectarse al dispositivo BLE llamado 'GloveE' con un tiempo máximo de búsqueda de 12 segundos, notificando al usuario si no se encuentra. | A |
| RF-04 | Recepción de distancia | Una vez conectada, la app debe recibir y mostrar la distancia medida por el guante en tiempo real (notificaciones cada 300 ms). | A |
| RF-05 | Clasificación de estados | La app debe clasificar cada lectura en Seguro (> 100 cm), Advertencia (31–100 cm) o Crítico (≤ 30 cm) usando los mismos rangos configurados, y mostrarla con colores verde, naranja y rojo respectivamente. | A |
| RF-06 | Registro de lecturas | La app debe guardar las lecturas en una base de datos SQLite local (máximo una por segundo). El registro puede activarse o desactivarse desde Ajustes. | A |
| RF-07 | Botón de auxilio | La pantalla principal debe incluir un botón 'PEDIR AYUDA' que, previa confirmación del usuario, dispare el envío del mensaje de auxilio. | A |
| RF-08 | Envío simulado de alerta | Al confirmar la alerta, el sistema debe simular el envío de un mensaje al contacto de emergencia (con su nombre y teléfono configurados), registrar el evento en la base de datos y confirmar el resultado en pantalla. | A |
| RF-09 | Historial de lecturas | La app debe mostrar las últimas 200 lecturas con fecha, hora, distancia y estado. | M |
| RF-10 | Historial de alertas | La app debe mostrar las alertas de auxilio enviadas con fecha, hora, destinatario y mensaje. | M |
| RF-11 | Borrar historial | El usuario debe poder eliminar todas las lecturas registradas, previa confirmación. | B |
| RF-12 | Edición de configuración | El usuario debe poder modificar en cualquier momento su nombre, el contacto de emergencia, los rangos de detección y la opción de guardado de historial. | M |
| RF-13 | Configuración remota del guante | La app debe poder enviar al guante, por BLE, los rangos de advertencia (50–300 cm) y crítico (10–90 cm), que el firmware aplicará de inmediato. | M |
| RF-14 | Desconexión | El usuario debe poder desconectarse del guante, y la app debe detectar y reflejar la pérdida de conexión automáticamente. | M |

## 2.2 Firmware del guante

| ID | Nombre | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-15 | Medición ultrasónica | El firmware debe medir la distancia con el HC-SR04 cada 100 ms, descartando lecturas inválidas (≤ 0 o > 300 cm). | A |
| RF-16 | Vibración proporcional | Entre el rango máximo y el crítico, el motor debe vibrar con intensidad inversamente proporcional a la distancia (PWM 100 a 255). | A |
| RF-17 | Alarma crítica | A distancias menores o iguales al rango crítico, el motor debe vibrar al máximo y el buzzer debe sonar. | A |
| RF-18 | Servidor BLE | El ESP32 debe anunciarse como 'GloveE' y exponer un servicio GATT con una característica de distancia (Notify) y una de configuración (Write). | A |
| RF-19 | Notificación de distancia | Estando conectado, el firmware debe notificar la distancia válida cada 300 ms. | A |
| RF-20 | Recepción de configuración | El firmware debe aceptar el formato 'MAX:<cm>;CRIT:<cm>' validando que crítico < máximo, y aplicar los nuevos rangos sin reiniciar. | M |
| RF-21 | Reanuncio automático | Si la app se desconecta, el guante debe volver a anunciarse para permitir reconexión, sin interrumpir la detección de obstáculos. | A |
| RF-22 | Funcionamiento autónomo | El guante debe operar con normalidad (vibración y buzzer) aunque no haya ninguna app conectada. | A |

# 3. Requerimientos no funcionales

| ID | Categoría | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Usabilidad | La alerta de auxilio debe poder enviarse con un máximo de 3 toques desde la pantalla principal. La interfaz usa textos grandes, alto contraste y código de colores consistente con el comportamiento del guante. |
| RNF-02 | Rendimiento | La distancia mostrada en pantalla debe actualizarse con una latencia menor a 1 segundo respecto a la medición del sensor. |
| RNF-03 | Compatibilidad | La app debe funcionar en Android 5.0 (API 21) o superior, en teléfonos con Bluetooth 4.2+. Los permisos BLE deben cubrir Android 11 e inferiores (ubicación) y Android 12+ (BLUETOOTH_SCAN/CONNECT). |
| RNF-04 | Disponibilidad sin internet | Toda la funcionalidad (monitoreo, historial, alerta simulada) debe operar sin conexión a internet; los datos se almacenan localmente. |
| RNF-05 | Eficiencia energética | La comunicación usa BLE con notificaciones espaciadas (300 ms) y el registro en base de datos se limita a una lectura por segundo para reducir consumo. |
| RNF-06 | Mantenibilidad | El código de la app sigue el patrón MVVM con servicios desacoplados mediante interfaces e inyección de dependencias, permitiendo sustituir componentes (p. ej. el envío simulado por SMS real) sin modificar las vistas. |
| RNF-07 | Portabilidad | El desarrollo en .NET MAUI permite compilar para iOS y Windows con el mismo código base. |
| RNF-08 | Confiabilidad | La app debe tolerar la pérdida de conexión (evento de desconexión reflejado en la interfaz) y el guante debe filtrar lecturas falsas del sensor con timeout de 30 ms en el pulso de eco. |
| RNF-09 | Privacidad | Los datos personales (nombre, contacto de emergencia, historial) se almacenan únicamente en el dispositivo del usuario; no se transmiten a servidores externos. |
| RNF-10 | Idioma | Toda la interfaz, mensajes y documentación se presentan en español. |

# 4. Matriz de trazabilidad (requerimientos ↔ casos de uso)

La siguiente matriz relaciona los requerimientos funcionales de la aplicación con los casos de uso especificados en el documento 03 Casos de Uso.

| Caso de uso | Requerimientos funcionales | Componentes MVVM involucrados |
| --- | --- | --- |
| CU-01 Configurar datos iniciales | RF-01, RF-02 | OnboardingPage / OnboardingViewModel / SettingsService |
| CU-02 Conectar con el guante | RF-03, RF-14, RF-18, RF-21 | MainPage / MainViewModel / BleService |
| CU-03 Monitorear distancia en vivo | RF-04, RF-05, RF-15, RF-19 | MainPage / MainViewModel / BleService |
| CU-04 Enviar alerta de auxilio | RF-07, RF-08 | MainPage / MainViewModel / AlertService / DatabaseService |
| CU-05 Consultar historial | RF-06, RF-09, RF-10 | HistoryPage / HistoryViewModel / DatabaseService |
| CU-06 Ajustar configuración | RF-12, RF-13, RF-20 | SettingsPage / SettingsViewModel / SettingsService / BleService |
| CU-07 Borrar historial | RF-11 | HistoryPage / HistoryViewModel / DatabaseService |

# 5. Restricciones

- El envío del mensaje de auxilio es simulado; no se contrata ningún servicio de mensajería en esta versión.

- El APK se distribuye con firma de depuración, válida para instalación directa pero no para Google Play.

- La comunicación BLE requiere que el guante esté encendido y a un alcance aproximado de 10 metros sin obstáculos.

- El sensor HC-SR04 tiene un rango fiable de 2 a 300 cm y puede dar lecturas erráticas sobre superficies blandas o inclinadas.