FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Taller de Ingeniería de Software

PROYECTO GLOVE-E

Guante ultrasónico de asistencia para personas con discapacidad visual

Manual de Usuario

Guía de uso del guante Glove-E y su aplicación móvil

Estudiante: Jesus Nehemias Contreras Barrera

Docente: Juan Miguel Hernandez Ramirez

9 de junio de 2026

Contenido

# 1. ¿Qué es Glove-E?

Glove-E es un guante que le ayuda a detectar obstáculos mientras camina. Cuando un objeto se acerca a menos de un metro, el guante vibra: mientras más cerca esté el obstáculo, más fuerte es la vibración. Si el objeto está a menos de 30 centímetros, además suena una alarma. La aplicación móvil que lo acompaña le permite ver la distancia en su teléfono, guardar un historial y pedir ayuda a su contacto de emergencia con un botón.

# 2. Partes del dispositivo

- Guante con sensor: en el dorso lleva el sensor de distancia (dos cilindros metálicos que deben apuntar hacia adelante, sin taparse).

- Interruptor de encendido: enciende y apaga el guante.

- Motor vibrador: produce la vibración de advertencia.

- Buzzer: produce la alarma sonora en distancias críticas.

- Batería recargable 18650: alimenta el dispositivo.

# 3. Uso del guante

## 3.1 Encendido y prueba

- Colóquese el guante con el sensor apuntando hacia adelante.

- Mueva el interruptor a la posición de encendido.

- Acerque la palma de su otra mano al sensor: debe sentir la vibración aumentar conforme la acerca y escuchar la alarma a menos de 30 cm. Esto confirma que funciona.

## 3.2 Significado de las señales

| Distancia al obstáculo | Vibración | Sonido |
| --- | --- | --- |
| Más de 1 metro | Sin vibración | Silencio |
| Entre 1 metro y 30 cm | Vibración progresiva (más cerca = más fuerte) | Silencio |
| Menos de 30 cm | Vibración máxima | Alarma continua |

El guante funciona solo: no necesita el teléfono para vibrar ni sonar. La app es un complemento de monitoreo y auxilio.

# 4. Instalación de la aplicación

- Reciba el archivo 'glove-e.apk' (por WhatsApp, correo, Drive o cable USB).

- Abra el archivo en su teléfono Android.

- Si el teléfono pregunta por 'orígenes desconocidos', permita la instalación para esa app y confirme.

- Presione 'Instalar' y luego 'Abrir'.

- Acepte los permisos de Bluetooth / 'Dispositivos cercanos' cuando la app los solicite.

Requisitos: Android 5.0 o superior con Bluetooth. No se necesita internet.

# 5. Primer uso: configuración inicial

La primera vez que abra la app verá la pantalla de bienvenida. Complete tres datos:

- Su nombre (para personalizar la app).

- El nombre de su contacto de emergencia (la persona que recibirá su mensaje de auxilio).

- El teléfono de ese contacto (mínimo 8 dígitos).

Presione 'Comenzar'. Esta pantalla solo aparece una vez; después podrá cambiar estos datos en la pestaña Ajustes.

# 6. Pantalla de Inicio

## 6.1 Conectar con el guante

- Encienda el guante y el Bluetooth del teléfono.

- Presione 'Conectar al guante'. La búsqueda tarda unos segundos.

- Al conectar, el círculo central mostrará la distancia en centímetros y el botón cambiará a 'Desconectar'.

## 6.2 Indicador de distancia

| Color | Estado | Significado |
| --- | --- | --- |
| Verde | Seguro | No hay obstáculos a menos de 1 metro |
| Naranja | Advertencia | Obstáculo entre 1 metro y 30 cm; el guante vibra |
| Rojo | ¡CRÍTICO! | Obstáculo a menos de 30 cm; vibración máxima y alarma |

## 6.3 Botón PEDIR AYUDA

- Presione el botón rojo '🚨 PEDIR AYUDA'.

- Confirme en el diálogo (muestra a quién se avisará).

- Espere la confirmación 'Mensaje enviado': su contacto fue notificado y la alerta queda registrada en el historial.

Importante: en esta versión el envío del mensaje es una simulación con fines académicos; el mensaje no llega realmente al teléfono del contacto.

# 7. Pestaña Historial

- 'Distancias': muestra las últimas lecturas con fecha, hora, distancia y estado (color).

- 'Alertas': muestra cada solicitud de ayuda enviada, con fecha y destinatario.

- 'Borrar historial de distancias': elimina todas las lecturas (pide confirmación). Las alertas no se borran.

# 8. Pestaña Ajustes

- Perfil: cambie su nombre.

- Contacto de emergencia: actualice nombre y teléfono de la persona a notificar.

- Rangos del guante: ajuste con los deslizadores la distancia de advertencia (50–300 cm) y la crítica (10–90 cm). Con el guante conectado, presione 'Enviar rangos al guante (BLE)' para que el guante use los nuevos valores de inmediato.

- Guardar historial: active o desactive el registro automático de lecturas.

Recuerde presionar 'Guardar configuración' para conservar los cambios.

# 9. Solución de problemas

| Problema | Solución |
| --- | --- |
| La app no encuentra el guante | Verifique que el guante esté encendido, que el Bluetooth del teléfono esté activo y que estén a menos de 10 metros. Reintente la conexión. |
| La app pide permisos y no conecta | Vaya a Ajustes del teléfono → Apps → Glove-E → Permisos y conceda 'Dispositivos cercanos' (o Ubicación en Android 11 o anterior). |
| La distancia se queda en '--' | Se perdió la conexión. Presione 'Conectar al guante' nuevamente; el guante se re-anuncia solo. |
| El guante no vibra ni suena | Revise el interruptor y la carga de la batería. Pruebe acercando la mano al sensor. |
| Lecturas erráticas | El sensor pierde precisión sobre superficies blandas, inclinadas o muy pequeñas; es un comportamiento normal del ultrasonido. |
| No aparece la pantalla de bienvenida | Ya fue configurada antes. Cambie sus datos en la pestaña Ajustes. |
| No puedo instalar el APK | Active 'Instalar apps de origen desconocido' para la app desde la que abre el archivo (Chrome, WhatsApp o el explorador de archivos). |

# 10. Recomendaciones y advertencias

- Glove-E es un apoyo a la movilidad; no sustituye el bastón blanco, al perro guía ni la precaución personal.

- Mantenga el sensor descubierto y limpio; no lo cubra con ropa.

- No exponga el dispositivo a la lluvia ni lo sumerja.

- Cargue la batería con un cargador adecuado para celdas 18650 y bajo supervisión.

- Verifique periódicamente que el contacto de emergencia configurado siga siendo correcto.